Matkaraportti/Pentti Kalliokoski

AMERICAN INDUSTRIAL HYGIENE CONFERENCE 2008, MINNEAPOLIS:

TÄRKEIMPIÄ ASIOITA

Kokouksessa oli noin 6000 osanottajaa. Tavalliseen tapaan suurin osa oli USA:sta ja Kanadasta. Suomesta ei tällä kertaa olla muita osanottajia. Euroopan maista olivat edustettuina: Belgia, Venäjä, Saksa, Englanti, Tanska, Ruotsi, Hollanti, Puola ja Italia. Teollistuvista maista vahvimmin oli edustettuna Taiwan. Esityksiä oli myös Brasiliasta, Japanista, Intiasta, Kiinasta, Koreasta ja Tansaniasta.

Sessioita oli päivittäin noin 30, joissa yleensä oli vähintään kuusi esitystä kussakin. Lisäksi oli laaja posterinäyttely. Itse pidin suullisen esityksen (Good water quality is essential in the control of occupational exposure to chlorination by-products in indoor swimming pools) sessiossa PO118 (Case studies in exposure assessment).

SPME-kuidut

Taiwanilaiset tutkijat jatkoivat viime vuoden Philadelphian kokouksessa osoittamaa vahvaa panosta aiheen tutkimuksessa. Määritysmenetelmä kaikissa tutkimuksissa oli GC/MS,

Omalta kannaltani erityisen kiinnostava oli Chenin esitys menetelmän käytöstä trihalometaaneille (THM) ja kloorietikkahapoille altistumisen tutkimiseen uimahalleissa virtsanäytteistä. THM määritettiin suoraan ja kloorietikkahapot esteröintiin ensin. Molemmat voitiin määrittää samanaikaisesti 65 μm PDMS/DVB kuidulla. Menetelmää ei kuitenkaan vielä oltu sovellettu kenttätutkimuksissa.

Lee jatkoi jo Philadelphiassa esitettyjä MVOC mittauksia. Kuitu oli sama kuin Chenin tutkimuksessa ja sitä sovellettiin 1-butanoliin, 2-heptanoniin, 2-pentyylifuraaniin, 2-heksanoniin, 1-okten-3-oliin, 3-metyyli-1-butanoliin ja 2-metyyli-1-propanoliin. Määritysraja vaihteli 1-4 ng/μl. Hänkään ei raportoinut kenttämittauksia.

Ha Koreasta Käytti SPME-analyysiä S. chartarumin tuottaman trikodieenin määrittämiseen kipsilevykasvustoista. Tämän haihtuvan sesviterpeenin kerrottiin olevan trikoteseeni mykotoksiinien esiaste. Trikodieeni ilmaantui inkubaatioastiaan 15 vrk inkuboinnin jälkeen 100% RH:ssa.

Bayesin tilastomenetelmät

AIHA:n uuden viiden altistumisluokan mallin käyttö on nopeasti yleistynyt USA:ssa. Sen yhteydessä sovelletaan Bayesin tilastomenetelmiä (Bayesian Decision Analysis), jolloin voidaan hyödyntää ilman mittauksia tehtävät ja aiemmat altistumisen arvioinnit (prior decision charts). USA:ssa menetelmää sovelletaan 95. persentiiliin, mutta se on sovellettavissa myös muihin tilastosuureisiin. Menetelmän avulla voidaan jo pienillä näytemäärillä tehdä suhteellisen luotettavia arvioita altistumisen todennäköisyyden sijoittumisesta eri altistumiskategorioihin (posterior decision charts).

Vadali esitti tuloksia menetelmän soveltamisesta kuudessa suuryrityksessä hyödyntäen 32 hygieenikon etukäteisarvioita. DeCamp kertoi miten menetelmää sovelletaan USA:n ilmavoimissa. Wang puolestaan sovelsi menetelmää anestesiakaasuille altistumiseen leikkaussaleissa.

Cr(IV)

OSHA:n vuonna 2006 antamat alhaiset Cr(IV):n raja-arvot (PEL 5 μg/m3 ja action level 2,5 μg/m3) ovat edelleen aiheuttaneet paljon tutkimusta erityisesti ruostumattoman teräksen hitsausta koskien.

Susi havaitsi siirrettävän kohdepoiston pienentävän altistumista keskimäärin 55%. Boyd suositteli lisäksi käytettäväksi hitsauslaitteeseen liitettävää kohdepoistoa ja kohdepoistolla varustettua työpöytää. Kolmea kohdepoistoa käytettäessä altistuminen väheni keskimäärin 91%.

Mikrobit

Mikrobeista oli tavalliseen tapaan erittäin runsaasti esityksiä. Tällä kertaa niissä ei kuitenkaan ollut montakaan todella uutta asiaa sisältävää esitystä.

Parissa esityksessä (Tang ja Burge) tarkasteltiin EPA:n kehittämää PCR-tekniikkaan pohjautuvaa ERMI-menetelmää ja todettiin perustellusti sen olevan nykymuotoisena vielä hyvin keskeneräinen.

Morey vertaili eri sieni-itiöiden säilyvyyttä ja havaitsi Aspergillus sydowiin , A. versicolorin ja Chaetromium globosumin säilyvän kasvatuskykyisinä yli viisi vuotta kun taas Stachybotrys chartarum menetti tässä ajassa kykynsä muodostaa pesäkkeitä kasvualustalla.

Uudet altisteet

Cameron raportoi Kalifornian oikeusvirastossa esiintyneen oireilun (päänsärkyä, väsymystä, huimausta) sen jälkeen kun sinne alettiin kerätä rikollisilta DNA-näytteitä muovipusseissa. Oireiden todennäköiseksi aiheuttajaksi epäillään TXIB:tä, vaikka sen ilmasta mitatut pitoisuudet olivat lähellä aineen hajukynnystä (1-5 ppb). Johtopäätöksenä oli, että aine hajunsa takia voi aiheuttaa oireilua jo noin 3 ppb pitoisuutena.

Grassman kertoi Venäjällä Shelekhovin kaupungissa v. 1992 tapahtuneen suuren muovipalon sammuttamiseen osallistuneilla palomiehillä esiintyneiden keskushermosto-oireiden (mm. keskittymis- ja nukkumisvaikeudet) syyn tutkintaan. Syylliseksi epäiltiin dioksiineja. Vaikka näitä havaittiin palomiesten veressä enemmän kuin verrokkipalomiehillä, pitoisuus ei kuitenkaan korreloinut oireisiin. Näin ollen niitä ei päädytty pitämään oireiden aiheuttajina.

NIOSH on tutkinut mikroaaltopopkornia valmistaneessa tehtaassa esiintyneitä vakavia keuhkosairaustapauksia (bronciolitis obliterans), joista yksi johti kuolemaan. Pitkäaikaisten tutkimuksen pohjalta syyllisenä pidetään makuaineekis lisättyä diasetyyliä (2,3-butaanidioni). Simmonsin mukaan sen pitoisuudet ko. tehtaassa vaihtelivat välillä 0.001-5,9 ppm kun suurimmat pitoisuudet verrokkitehtaissa olivat 0,2 ppm.  Profitt tarkasteli puolestaan tarvittavia suojatoimenpiteitä.